ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "ЗВЕРИ"

Исключено использованием  приборов фирмы «Behringer»,  «Mackie»,  «Tesla», «Senzar» и EVM.
F.O.H. оборудование:

Микшерный пульт не менее: 
30 каналов  8 AUX-отборов (с переключением PRE/POST) 4 подгруппы

 (Midas, Yamaha PM4000, SoundCraft Five/MH4, Allen & Heath ML3300/5000) -  1 шт.

Наушники (AKG / Sennheiser / AudioTechnica) - 1 шт.
Микрофон (talkback)   Shure SM 58  - 1 шт.
MD-проигрыватель – 1 шт.

2-канальный 30 полосный графический эквалайзер (DBX/BSS), 

включенный в разрыв мастера пульта.

Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (DBX/BSS).

Пространственная обработка:

ревер Yamaha SPX-990/TC M2000 /TC M3000/ TC M-One/Lexicon PCM80 – 2 шт
дилей TC 2000/3000/TC D-Two -1 шт.

Динамическая обработка:

Компрессоры (DBX/DRAWMER/BSS) с регулировками атаки и релиза!!!  - 8 шт.

Гейты (DBX/DRAWMER/BSS) - 4 шт.

BackLine оборудование:

1.) Барабанная установка фирмы MAPEX , подиум для барабанов должен быть застелен ковролином, бас-бочка хорошо закреплена!!!

1 x Bassdrum    22" or 24"

3 x Toms        10"/12"/16"(floor)

Стойки для барабанов (обязательно):

1 x Hi-Hat stand              

1 x Snare stand                 

1 x Drum throne                  

3 x Cymbal boom stand  
1 х Вентилятор для барабанщика.

2.) Басовое усиление: усилитель+кабинет (предпочтительно 8x10)  Hartke/Ampeq/SWR (также возможность подключения через DIBOX один канал). Мощность не менее 300 Вт
3.) Гитарное усиление: усилитель+2 кабинета (4x12) Marshall JSM900/800/2000/Mesa Boogie Triple/ Fender DeLuxe/DeVille (или ламповый усилитель аналогичного класса).
4.) Две клавишных стойки или "этажерка" на 2 места. (четыре канала через DIBOX)

5.) Возможность подключения акустической гитары (пьезо) через DIBOX один канал

6.) Четыре стойки типа «журавль» и 4 микрофона (Shure SM-58)

7.) Пять мониторных линий (по два монитора, каждый не менее 400 вт RMS), также возможность подключить InEar мониторы (имеются), в случае если зеркало сцены превышает 10 метров -обязательно наличие прострелов (не менее 4 кВт).

9.) Около места каждого музыканта должно быть не менее 2-х точек питания 220В\50Гц,

у барабанщика три.

10.) Стойки для электрогитар – 3 штуки

11.) Для саунд-чека необходимо не менее 2-х часов.

12.) Возможность подключения портастудии (2 канала через DIBOX) у барабанщика.
СВЕТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "ЗВЕРИ"

1. Не менее 6 групп выносного лучевого света. 

2. Не менее 4 групп лучевых прострелов. 

3. Не менее 4 групп лучевого контрового света. 

4. Два основных цвета заливки (красный, синий). 

5. Напольные прожекторы - 8 шт. 

6. Две световых пушки в зале (с операторами). 

7. 2 управляемых стробоскопа мощностью не менее 3кВт каждый (направленные в зал, а не на музыкантов). 

8. Не менее 6 шт. любых динамических световых ПРИБОРОВ. 

9. Две машины легкого дыма с вентиляторами класса не ниже F 100. 

10. Стандартный пульт управления светом (обязательно плавное регулирование). Управление всем светом должно быть сосредоточено в одном месте. 

11. Профессиональный осветитель должен предоставлятся группе от компании поставляющей свет для концерта.

INPUT LIST

	Ch№ 
	Source
	Mic/D.I.
	Insert
	Routing

	1
	Kick 
	D112/Bayer M88
	Comp/gate

	Group 1

	2
	Snare 
	Sm-57
	Comp 

	Group 1

	3
	H.H.
	Sm-81
	
	Group 1

	4
	Tom 10”
	E604/SM57
	Gate
	Group 1

	5
	Tom 12”
	E604/SM57
	Gate
	Group 1

	6
	Tom 16” Floor
	E604/D112
	Gate
	Group 1

	7
	O.H. L
	Sm-81/ AKG-414
	
	Group 1

	8
	O.H. R
	Sm-81/ AKG-414
	
	Group 1

	9
	Bass
	DI-Box
	Comp
	

	10
	Gtr
	Sm-57 
	
	

	11
	Porto L DI
	DI-Box
	
	

	12
	Porto R DI
	DI-Box
	
	

	13
	Key Kurzwail L
	DI-Box
	
	Group 2

	14
	Key Kurzwail R
	DI-Box
	
	Group 2

	15
	Key Roland mono
	DI-Box
	
	Group 2

	16
	Key Novation mono
	DI-Box
	
	Group 2

	17
	Ac.Gtr
	DI-Box
	Comp
	

	18
	Lead Voc
	SM-58
	Comp
	Group 3

	19
	Back Voc Key
	SM-58
	Comp
	Group 3

	20
	Back Voc Gtr
	SM-58
	Comp
	Group 3

	21
	Back Voc Bass
	SM-58
	Comp
	Group 3

	22
	FX 1 L
	
	
	

	23
	FX 1 R
	
	
	

	24
	FX 2 L
	
	
	

	25
	FX 2 L
	
	
	

	26
	Delay L
	
	
	

	27
	Delay R
	
	
	

	28
	MD L
	
	
	

	29
	MD R
	
	
	

	30
	TalkBack
	SM-58
	
	


PA System (звукоусиление):

Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью не
менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место в зрительном зале.
Для открытой площадки не менее 60 кВт. Звуковое давление: не менее 120 dB на FOH-пульте.

[image: image1.jpg]GuIT MNP

o)

OO

. (S

BASS DRUM

2 crash

KEYBOARDS

sF

P2 systen





P.S. Требования к техническому персоналу принимающей стороны: тех. персонал
принимающей стороны должен подготовить сцену и произвести необходимую
коммутацию (звукового оборудования , свет, спец.эффекты) за 1 час до начала
саунд-чека. Во время концерта на сцене должны обязательно присутствовать два работника сцены для оперативного устранения возникающих неполадок.

P.P.S. При невозможности выполнения каких-либо условий технического райдера, организаторам обязательно следует обсудить изменения в райдере со звукорежиссером группы  по тел: 8 916 980 47 42 Алексей Мартынов.

Телефон директора группы (Максим Вартанов):

                                                        моб.  8 095-772-48-12

                                                        дом.  8 095-186-86-73

                                                        e-mail: anomal@mail.ru
Тур-менеджер (Ровшан Вахидов): 8 095-720-19-10

                                                          8 095 953-33-06

                                                          8 095 951-76-64

                                                          e-mail: rovshanv@e-cdland.ru, mustafa@land.ru        
